Линия наложения и запекания фторопластовой ленты TF-630

- Назначение оборудования – нанесение пленки из фторопласта на металлическую жилу с последующим запеканием пленки.

- Основные характеристики и производительность:

  - Внешний диаметр готового изделия: Ф0.8－Ф8.0MM; Также можно использовать для провода НЕ круглого сечения (плоский, прямоугольник)

  - Максимальная скорость работы линии: Max10-100m/min  (Фактическая скорость зависит от размера провода)

  - Высота механического центра: 1000MM

  - Напряжение: 380v, 3 фазы, 4 провода

  - Вода для охлаждения: циклична, заменять 1 раз в полгода.

  - Компоновка оборудования – см. рис.

- Комплектность:

| № | название | Ед. Измерения |
| --- | --- | --- |
|  | TF-630 отдатчик | 1 шт. |
|  | Натяжной кронштейн | 1 шт. |
|  | Проводник | 1 шт. |
|  | Обмотчик | 2 шт. |
|  | PLC+шкаф управления с сенсорной панелью управления | 1 шт. |
|  | Высокочастотный нагревательный прибор | 1 шт. |
|  | Прижимное устройство | 2 шт. |
|  | Печи для запекания кабеля | 4 шт. |
|  | Ванна охлаждения | 1 шт. |
|  | Тянущее устройство | 1 шт. |
|  | TF-630 принимающее устройство | 1 шт. |

Вес производственной линии (станка) – около  5500 кг.

1) TF-630 Отдатчик

1. Используемые диаметры катушки: ， без вала, двигатель Siemens.

2. Тянущее устройство: Автоматическая регулировка натяжения эксцентриковой конструкции колеса, возможность автоматического выключения.

3, Тормоз: электромагнитный тормоз

4. Каркас:

5. Направляющее колесо: вал металлический

3) Обмотчик

1. Диаметр используемых жил: φ0.5～φ10 mm.

2. Используемые рулоны с лентой: φ300 mm×φ50 mm×(8～40 mm) фторопластовая пленка-лента. фольга и т.п.

3. Шаг обмотки: 10—90mm (можно регулировать в зависимости от толщины пленки).

4. Максимальная производительность (кол-во оборотов): 2000об/min.

5. Скорость : 0～6m/min (В зависимости от толщины).

6. Оборудование: Мотор Сименс на 2HP, частотник, регулирующий скорость.

7. Источник питания: 380V, 50HZ, 3 фазы。

8. Регулирование натяжения: после обертывания 0.6 км проходит через электромагнитную порошковую муфту.

9. Корпус: стальной каркас свареный из высококачественных листов и трубопрофиля.

10. Подвижные механизмы: подшипники NSK используются во всех подвижных местах. Иные подшипники не используются.

4) Главный шкаф управления + консоль:

1. Электрический шкаф: современный конструктив собственной разработки.

2. Двигатель: Сименс

3. Частотный преобразователь: Сименс

4.Панель температурного контроля: Сименс

5. Воздушный переключатель:         Сименс

6. Контактор переменного тока:       Сименс

7. Селекторный переключатель:         Сименс

8. Промежуточное реле:       Сименс

10. Сенсорная панель: Сименс

11. PLC: Сименс

7)  Печи для запекания

1. Корпус выполнен из нержавеющей стали, термоизоляция из асбеста.

2. Общая длина 8 метров (для разной толщины пленки используется разная длина туннеля), 4 секции, мощность каждой – 2 кВт, напряжение - 220 В. Посекционное отключение. Проста в эксплуатации.

- Ванна охлаждения

1．Длина ванны 4m. подойдет для достаточного охлаждения кабеля даже при максимальной скорости работы линии. Экономит воду конструкция.

2．В комплекте идет обдувочная станция с компрессором, чтобы сдувать воду на выходе. .

Обдув

Ванна

10 Тяговый механизм

1. Рама: Сварная кострукция из швеллера и толстой листовой стали А3.

2. Передача: ременная, с регулировкой.

3. Сила натяжения: Мотор на 2,2кВт + частотник для регулировки скорости и усилия.

4. Скорость: Max.100m/min , с контролем связи ленточного аппарата

12) Принимающее устройство.

1. Функции

Панель управления внутренним напряжением, автоматическая остановка при остановке линии и плавное замедление, функция аварийной остановки, синхронизация с тяговым механизмом. Высокая степень автоматизации и простота в эксплуатации.

2. Основы конфигурации и параметры:

A. Тяга: 1.5KW частотник +1.5KW мотор

B. Электромагнитный тормоз, автоматическое отключение.

C. Полированый шток, бесступенчатая регулировка.

D. Максимальный диаметр катушки: Φ400mm-Φ630mm, максимальная скорость намотки  150m/min.