Машина грубого волочения меди SAMP

VS - 400                        Стан грубого волочения      номер                                                                            5051

Максимальный диаметр проволоки на входе                                8 мм

Минимальный диаметр на выходе                                                    1 мм

Максимальный диаметр на выходе                                               3,5 мм

Число проходов                                                                                        13

Число валов                                                                                                8

Мин. понижение сечения проволоки                                            15,5 %

Макс. понижение сечения проволоки                                           22,5 %

Скорость волочения V1                                                           1020 м/мин

Скорость волочения V2                                                           1410 м/мин

Скорость волочения V3                                                           2082 м/мин

Диаметр бандажа                                                                             400 мм

Гл. двигатель                                                             250 кВт/1750 об/мин

RC – 80                      Приставка отжига                    номер                                                                            5048

Макс. диаметр отжигаемой проволоки                                       3,5 мм

Мин. диаметр отжигаемой проволоки                                           1 мм

Гл. двигатель ASSEN AF                                            48 кВт/2400 об/мин

TE/500D                     Сдвоенный приемник            номер                                                                           5042

Макс. Скорость                                                                          34,7 м/мин

Гл. двигатель ASSEN AF                                        2х48 кВт/2400 об/мин

- Пульт управления сенсорный дисплей, шкаф управления на основе блоков и комплектующих SIEMENS

- Стан оснащён системой фильтрации СОЖ, что в свою очередь способствует более длительной эксплуатации рабочей жидкости

- Имея отжиг на проход с цифровым управление степени отжига и не инверторным трансформатором отжига, позволяет получать проволоку согласно заданным параметрам по мягкости, диаметру и удлинению. А мощный парогенератор обеспечивает колер даже при завышенных требованиях к степени отжига / мягкости выходной проволоки